高等学校实验室安全检查项目表（26版与25版区别）

一、结构与框架差异

1.章节编号与标题微调

2025：9.1 危险化学品储存区

2026：9.1 危险化学品专用仓库，表述更规范、指向更明确

2. 条款序号完全一致（1–303条），无增删条目，仅文字表述、要求细节、标准引用优化。

二、核心条款差异（逐条）

1.责任体系

1.1.4 责任书

2025：现任学校领导与院系负责人签字

2026：每年签字盖章的安全责任书（强调年度续签）

1.5 经费保障（2026新增细化描述）

明确常规经费、专项经费、院系自筹经费三类预算与支出凭据要求

1.6.1 专职安全员配置

2026：重要危险源定义更完整，列明：有毒有害/危气/病原微生物/辐射源/核材料/危化加工/强电强磁激光/特种设备等

1.7.2 安全档案

2026：明确档案包含责任、制度、奖惩、培训、检查、整改、事故、专业安全等，要求分类科学、便于查找

2 规章制度

2.1.1 管理制度要素

2026：明确包含上位法依据、实验室范围、安全管理原则、组织架构、责任体系、奖惩、事故处理、安全文化

2.2.1 管理办法/细则

2026：强调可操作性、实际效用、及时修订、正式发文

3 教育培训

3.1.1 必修课

2026：明确有重要危险源院系必须开有学分必修课或纳入必修环节

3.1.4 安全考试

2026：明确考试系统/题库、全员参考、合格发证/留记录

4 安全准入

4.1.1/4.3.1 风险评估

2026：强调改变关键参数必须重新风险分析、审核通过方可实验

5 安全检查

5.1.3 分级分类管控

2026：新增向教育、公安、生态环境、卫健、农业农村、市监、应急管理等部门报备要求

5.2.3 检查装备

2026：明确检查人员佩戴标识、照相器具、专业防护、辐射剂量计、VOC/声级/风速/电笔/万用表等计量用具

6 实验场所

6.1.7 水电气管线

2026：强调先规划后施工、安全/功能/可维护/可扩展；实验室改造必须审批

6.2.1 分区独立

2026：明确化学、生物、辐射、激光实验室必须毒理区与学习区分离

7 安全设施

7.2.2 应急喷淋

2026：明确距离≤30m、总阀常开、喷淋头下方410mm无障碍物

7.2.3 洗眼装置

2026：明确流量≥1.5L/min、水压适中、水流平稳

7.3.1 通风柜

2026：明确面风速0.35~0.75m/s、定期维护

7.3.2 通风柜操作

2026：明确视窗开10–15cm、头不伸入、不留轻物堵风口、物品距门内≥15cm、不做试剂库、玻璃钢化

7.4.2 门禁监控

2026：明确视频存≥30天

8 基础安全

8.3.1 危险实验双人值守

2026：新增改关键参数的危险实验，须负责人/安全员在场

9 化学安全

9.2.2 管制类采购

2026：明确不得私自从外单位获取/提供管制化学品

9.3.3 存量限制

2026：明确常年大量易燃易爆需泄漏报警、常排风或联动排风

9.3.5 存放要求

2026：明确不用破损玻璃器皿

9.4.2 危险工艺

2026：新增锂电池研究区远离可燃物品

9.5 管制类（剧毒/易制爆/易制毒/麻醉品）

2026：GB标准号完整列明（GB 17565、GA/T 73、GB 10409），防盗安全级别≥3级更明确账册保存期限：易制毒≥2年、易制爆≥1年、麻醉品≥5年更清晰

9.6.4 气体管路

2026：明确多条管路须张贴管路图

9.7 废弃物

2026：新增存储装置符合GB/T 41962、易燃废弃物室外存储尺寸要求、防火阀70℃

10生物安全

10.1.1 备案

2026：明确BSL-1/2报设区的市卫健/农业农村部门备案

10.2.2 生物安全柜

2026：明确BSL-2以上配Ⅱ级生物安全柜、定期检测、B型不破坏气流

10.7 生物废物

2026：强调高致病性生物废物溯源追踪

11 辐射安全

11.1.2 人员考核

2026：明确仅Ⅲ类射线装置可单位自行考核

11.3.2 放射性废物

2026：明确短半衰期核素放10个半衰期达标可按普通废物处理并留记录

12 机电安全

12.1.3 接地电阻

2025：≤0.5Ω

2026：≤4Ω（更合理、符合现行规范）

12.3.1 强电实验室

2026：新增残余电流泄放专用接地